Механизм, обладает высокой прочностью. В открытом положении дверь имеет раскачивание в пределах 3 градусов вызванное изгибом материала.

В комплекте используются два газовых амортизатора на дверь. Амортизаторы подобранны из расчёта веса двери в 40 кг. Температура работы от +50 до -30 С. Амортизатор может быть заменен на более мощный, который можно приобрести здесь http://www.aerokits.net/cart/index.php?main_page=index&cPath=287

Узел имеет регулировки по вертикали и горизонтали.

Узел, в установленном и отрегулированном состояние может использоваться как в форме обычной двери (открытие в 30 градусов позволяет без проблем сесть или вылезти из автомобиля), так и по прямому назначению - открытие и закрытие двери производится без дополнительного усилия, благодаря применению игольчатого подшипника, чего нет в других конструкциях, оставить дверь можно в любом положении благодаря применению 2-х мощных газовых амортизаторов.

. Максимальное открытие двери составляет 90 градусов, при этом большинство продаваемых комплектов ограничиваются 60.

Узел максимально унифицирован. Спектр охватываемых автомобилей в Приложение 1. Для остальных автомобилей комплект может быть применим. Но сложность переделок будет выше.

Механизм в первоначальный момент открывается как стандартная дверь, поэтому система замков и ручек не нуждается в переделке.

Дверь движется в строго перпендикулярных плоскостях, поэтому отсутствуют паразитирующие нагрузки.

При правильной установке дверь не задевает панели, капот, крылья и все другие части автомобиля.

Установка изначально производится путём крепления на болты. А после всех подгонок и регулировок рекомендуется приварить.